xxx财政局

单一来源采购文件

技术需求

目   录

一：项目概况：	- 3 -

二：视频会议室系统改造方案需求：	- 3 -

2.1 整体要求	- 3 -

2.1.1多媒体视频会议室改造要达到的整体功能：	- 3 -

2.1.2：项目供货要求:	- 3 -

2.2 本项目视频会议室各个系统改造要求：	- 4 -

2.2.1显示系统：	- 4 -

2.1.2音响扩音系统：	- 4 -

2.1.3 会议发言系统及会议摄像系统：	- 5 -

2.1.4 远程视频会议系统：（上级提供设备，省自备)	- 5 -

2.1.5信号传输及矩阵信号智能切换系统：	- 6 -

2.1.6 中央控制系统：	- 6 -

2.1.7会议环境系统	- 6 -

2.1.8网络及综合布线系统：	- 7 -

2.1.9机柜及不间断电源系统，监视监听系统:	- 7 -

2.2本系统总体目的：	- 7 -

三 详细设备采购清单:	- 7 -

### 一：项目概况：

XXX财务局视频会议室改造系统在原来会议室的基础上增加部分设备的同时改造原来系统的布线及会场环境系统,以达到全省的高清远程视频会议系统要求;主要实现为以远程视频会议为主，兼顾本地办公会议与会议有关的报告、展示、培训、演示等功能，整个系统由高清投影显示、会议发言设备、多媒体音视频信号源、音响扩音系统、高清传输及切换和中央集成控制、综合布线升级、会议环境系统几大部分组成，选取具备先进功能的高清DVD和摄像机以及实物和图文传送器，通过大屏幕投影机还原其图像，通过WIFI屏对中央集成控制设备，控制室内所有影音设备、信号切换、灯光、屏幕升降、音量调节等等功能，大大简化复杂的操作和提高会议的工作效率，进一步提高单位的综合实力和队伍的整体素质。

### 二：视频会议室系统改造方案需求：

### 2.1 整体要求

### 2.1.1多媒体视频会议室改造要达到的整体功能：

- 高清投影显示系统；

- 会议扩声及周边设备(远程视频会议及本地会议，培训，演讲，报告功能)；

- 无线会议发言及有线话筒发言系统、会议摄像设备系统

- 远程视频会议系统-省自备；

- 信号传输及切换系统

- WIFI系列智能中央控制系统

- 会议环境系统（包括灯光及音场改造）

- 会议综合布线系统

- 监控监听系统及不间断供电系统

### 2.1.2：项目供货要求:

1，由于本项目为改造项目，为了能与原来系统及省统一按排下来的远程视频会议对接，为确保制造商交货时能货真价实，投标人投标时必须具有中控系统（包括电源控制器、矩阵）、音响系统（音箱、功放、媒体矩阵）、高清会议摄像机制造商出具的涉及本项目产品的正式投标授权函, 保证投标技术响应参数的真实性和可靠性，并承诺给予原厂安装、调试、升级服务，以保证产品及服务的质量。

2，带★号的技术参数，投标时必须提供原厂家彩色印刷的产品宣传手册或彩页，并与投标书正本放在同一信封中（或与正本一起装订成册），作为应标产品技术功能实质性偏差情况之证明材料，凡是不提供或只提供电脑编辑打印文本的，不考虑作为本次项目供应商。

3，售后服务：主要设备，包括中控系统（包括电源控制器、矩阵、智能插座等）、音响系统（音箱、功放、媒体矩阵）、高清会议摄像机必须提供制造商厂商就本项目的供货确认函及产品保修服务函；

### 2.2 本项目视频会议室各个系统改造要求：

### 2.2.1显示系统：

根据省视频会议系统要求和结合原有设备，在原来的基础上要求达到高清效果，增加2高清投影机流明等于或大于6000流明的，增加2台能与原来系统兼容的LED电视,带串口,受中控系统控制;投影机要求采用电动吊架的投影安装方式；投影在尺寸为16：10（2.21米×1.38米）的投影幕上；

### 2.1.2音响扩音系统：

- 根据会场布局布置4只10寸会议专用音箱,2只8寸会议专用音箱;4只天花喇叭;设备外观要会场装修环境保持一致,设备与摆放要做到整体美观,大方与会场家具摆设保持一致;

- 在音响控制方面采用两种控制方式,一种是调音台控制,需要16路输入信号的编组调音台1台，另一种是采用数字媒体矩阵控制方式,需要1台4进4出的媒体矩阵，受同品牌的中央控制系统控制,可以通过中央控制系统控制实现对系统音量大小;满足多路信号输入及分组输出，可以更好地控制各部分音箱的音量大小；对音频矩阵进行音质处理，放音频信号更好的输出到功放设备上;

- 音源输入方面，设计有DVD音源一台，会议话筒方面要求采用进口设备与原来配套系统，现增加 3只咪输入；无线咪发言方面增加2套专业的进口无线话筒，满足不同方位人员发言；

- 系统采用2台电源时序器，保证机柜设备按顺序开关，保护设备免电流冲击，同时受中央控制系统控制，实现一键开关系统,要求与中央控制系统品牌同厂家,保持系统的兼容性;

- 提供多种音视频播放和接入设备，提供8个地插的信号输入，满足不同的会议场合要求；

- 音频系统要求要有较高的语音清晰度,均匀的声场分布,良好的方向感及保真度.

### 2.1.3 会议发言系统及会议摄像系统：

A：本系统可与同样配备相关系统的远方会场召开远程视频会议，本系统设计采用无线会议发言及有线会议发言方式相结合，提供以后扩展空间;

B：会议话筒方面要求采用进口设备与原来配套系统，现增加 3只咪输入；无线咪发言方面增加2套专业的进口无线话筒，满足不同方位人员发言；

C：考虑兼容远程视频会议，在会场上 除了视频会议终端原配的一个主摄像头外，另外增加3个针对观众席位的智能高清会议高速球，接口丰富：DVI-I接口(高清，可转为DVI-D、HDMI、YPbPr、VGA、5-BNC接口等)、HD-SDI接口(高清)；200万像素；18倍光学变焦，4倍数字变焦，可输出16：9比例图像；满足视频会议使用；

### 2.1.4 远程视频会议系统：（上级提供设备，省自备)

结合总部的远程设备，实现总部实时音视频对话，节省路途过程的人力，物力及时间；提高工作效率；

考虑本多功能厅有时会进行远程视频会议需求，设计采用一台远程视频终端进行与上级或下级的不同地方进行远程的会议功能；现场实况采用智能摄像机，随时提供视频信号与上级或下级实现远程视频子 会议功能和宴会时的现场视频观看效果；

### 2.1.5信号传输及矩阵信号智能切换系统：

A．系统要求在原有设备上增加3台高清会议专用高速智能摄像机,接口方面必须要与同品牌的矩阵接口一样,减少信号转换的影响;要求摄像机与切换信号矩阵为同一厂家,保持设备互相的兼容性;

B.结合所有的信号输入输出源的数量,要求配置1台16进16出的HD-SDI矩阵,1台8进8出的VGA矩阵,6台SDI/HDMI信号转换器;所有信号矩阵及转换器要求同品牌,保持信号的互相兼容性;

### 2.1.6 中央控制系统：

A选用目前市场上最流行的可编程控制中央集中控制系统套装，通过苹果IPAD 9.7寸电脑集中控制主要设备，化繁为简，提高会议效率，集中控制功能;要求中控编程界面操作简单,为是原系统操作人员以前使用过,熟悉的操作方法;能实现对会场所要求的设备进行统一集中控制;

B、设备动作控制设计2台电源控制器，满足电动投影屏幕升降，投影机开关（包括延时关机以保护投影机灯泡），系统电源时序开和关一键完成，方便宜非专业人士操作系统，同时有效保护音响系统。

C、灯光开关控制及模式定制和调用：灯光的开和关均可通过IPAD电脑进行。

D、 DVD音量调节：配备可编程音量控制器（1台），实现通过IPAD电脑就可以自由地控制会议室扩音音量大小，实现操作更人性化，更简洁

### 2.1.7会议环境系统

结合视频会议需求情况，本系统的灯光系统分两部分，一部分是会议灯光，满足平常有视频显示时的三基色灯光系统，起到对视频补光作用，放视频显示饱满，鲜艳等，使整个显示效果更好；会场音效控制方面，改用厚的窗帘布，避免声音反馈造成的混响，影响会议效果,原来会议普通照明灯光改为摄像专用的三基色灯光,根据会场的实际情况还有一些装修及主席台地毯改造工作；

### 2.1.8网络及综合布线系统：

系统要满足全省高清视频会议的网络传输需求,需要对原来有网络进行改造升级;同时对原来会场的综合布线进行改造升级以满足全套设备升级后的正常使用;

### 2.1.9机柜及不间断电源系统，监视监听系统:

监视监听系统：

本系统结合视频会议系统及高清智能会议摄像机，通过矩阵切换信号给21.5寸液晶监视器从而完成对会场的视频监控功能，音频信号通过调音台输出给有源监听音箱；

不间断电源系统：

设计采用易事特EA8615 在线式15KVA UPS 30节12V120AH蓄电池，后备2小时的时间.

### 2.2本系统总体目的：

本系统总体设计充分考虑系统高度智能化，集中多个应用子系统于一体，实现统一管理方式，使操作更简单，使用更灵活；系统具本一定的超前性，可以满足在新时期发展下，不容易过时，紧跟时代发展潮流。

### 三 详细设备采购清单:

1、远程视频会议系统设备（省自备）：

| 序 | 名称 | 型号及规格 | 单 位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清视频会议终端 | 宝利通HDX8000：1个摄像头，1个HDX麦克风，支持P+C，PPCIP，POC，中文遥控器。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 高清摄像机 | 宝利通 EAGLEEYE：支持12倍光学变焦，支持100个预设位，能实现1080P60帧/秒视频取景 | 台 | 1 |  |
| 3 | IP音频备份系统 | 宝利通 550：四线路主管人电话，LCD显示屏带背光 | 台 | 1 |  |
| 4 | 会议保障指挥调度客户端 | 宝利通 CMAD：PC 客户端软件，720P | 台 | 1 |  |

2、扩声系统（会议/报告/培训/演讲音响效果）：

| 序 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调音台 | 英国声艺EPM12:12路单声道输入和2个立体声输入、精细,超线性的GB30话筒前置放大器、2路辅助发送,全部可用开关切换到推子前或推子后；输入和输出电平 话筒/线路的最大输入电平为 +17dBu；线路的最大输入电平为 +30dBu；立体声最大输入电平 +30dBu；最大混音输出电平为 +20dBu；耳机最大输出电平为 300mw/200Ω；EQ(单声道输入) HF(高频) 12kHz,±15dB，搁架式；MF(中频) 140Hz-3kHz，±15dB，Q=1.5 | 台 | 1 |  |
| 2 | 数字媒体矩阵 （4入4出） | SUNTRON D44PE：★4进4出专业音频处理系统。★内置反馈消除算法。★支持场景预设功能。★支持中控系统控制（RS232），远程网络控制。★有RS-485控制接口（控制摄像快球） | 台 | 1 |  |
| 3 | 会议音箱 （主扩音箱） | VCOMTEK MS-10+: 200W/8欧，低音10”65芯160磁，高音34芯90磁，频率响应58Hz-19KHz，灵敏度94dB，最大声压97dB，覆盖角度90°x60°,W宽*D深*H高=300*260*485MM | 只 | 2 |  |
| 4 | 会议音箱 （两边辅助音箱） | VCOMTEK MS-10+: 200W/8欧，低音10”65芯160磁，高音34芯90磁，频率响应58Hz-19KHz，灵敏度94dB，最大声压97dB，覆盖角度90°x60°,W宽*D深*H高=300*260*485MM | 只 | 2 |  |
| 5 | 全频音箱 （后场补音） | VCOMTEK MS-8+: 150W/8欧，低音8”50芯120磁，高音34芯90磁，频率响应60Hz-19KHz，灵敏度92dB，最大声压97dB，覆盖角度90°x50°,W宽*D深*H高=250*235*430MM | 只 | 2 |  |
| 6 | 主席台补音喇叭 | RAMSA WS-A12CH: 5”全音域大功率天花喇叭，120W(连续信号输入)／60W(RMS)8欧,频响90Hz~20Kz mm,外形尺寸:主机：φ254.7X148（D）毫米 面板：φ275X12毫米; 12厘米全范围低音反射扬声器 | 只 | 4 |  |
| 7 | 专业功放 (推主扩+辅助) | SUNTRON MQ400：★额定功率:2*400W/8欧，2*600W/4欧,2*800W/2欧,桥接1000W/8欧，1200W/4欧★采用10对东芝塑封管，铝合金新型羽片+U型槽散热器 | 台 | 2 |  |
| 8 | 专业功放 (推补音) | SUNTRON MQ300: ★额定功率:2*300W/8欧，2*450W/4欧,桥接700W/8欧★采用8对东芝塑封管，铝合金新型羽片+U型槽散热器 | 台 | 2 |  |
| 9 | 电源时序器 | SUNTRON POWER-801B：8路大功率电源输出,单路最大输出10A,总输入电流容量45A;电源及继电器吸合指示灯,可无限级级联,单台及级联状态下均可一键控制时序动作,吸合间隔时间可调;可选通电即启或手动功能 | 台 | 2 |  |
| 10 | DVD机 | 先锋DV-3022：产品类别：DVD播放机 视频特性：播放媒介: BD 视频，B 音频特性：播放媒介: CD, CD-R/R 画面浏览：画面比/宽高比: 21:9 | 台 | 1 |  |

3、会议发言设备及摄像设备系统：

| 序 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁三角无线会议话筒接收机 | ATW-3141b两组独立调谐器，分集式自动选择（一拖一）/灵敏度20 dBuV（信噪比于 60dB）/ 210.0mm X 44.0mm X 164.4mm (宽 X 高 X 长) / 1.1 公斤/两根鞭状天线，机架套件，电源适配器 | 台 | 2 |  |
| 2 | U段无线手持话筒 | 高输出 30mW ; 低输出 10mW (于50Ω, 可切换)/ 动圈式，心型指向性/ 237.0mm X 48.0mm (长度 X 直徑)/ 284 克 | 支 | 2 |  |
| 3 | 美国舒尔有线会议麦克风 | MX418D-S/12寸鹅颈电容话/前置放大器/减震架/法兰支架/扣合式泡沫防风罩/ 124.2分贝 | 只 | 3 |  |
| 4 | 智能高清会议高速球（吊装） | SUNTRON CAM-950HD或WINYORK MCC-HD500： 能桌面安装也能吊装.接口丰富：DVI-I接口(高清，可转为DVI-D、HDMI、YPbPr、VGA、5-BNC接口等)、HD-SDI接口(高清)；多种视频格式：HD:1080p60,1080p50,1080p30, 1080p25,1080i60,1080i50, 720p60,720p50,720p30,720p25；1/2.7英寸HD CMOS成像芯片，200万像素；18倍光学变焦，4倍数字变焦，可输出16：9比例图像；最大水平视角55.2度(wide)；旋转速度：水平（0.1°～200°/秒）垂直（0.1°～150°/秒）；转角范围：水平±150°，垂直-30～90°；128个预置位。260×160×140 mm (长X宽X高)，配合同品牌之视像跟踪型会议系统主机使用，即可实现与麦克风的联动跟踪功能。 | 只 | 3 |  |

4、信号输入输出、信号传输及矩阵切换系统

（暂按提供8路笔记本电脑输入接口，同步最少输出接口为16路）：

| 序 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HDMI/SDI 信号转换器 | SUNTRON HDMI-SDI-TA10：将HDMI格式信号转换成SDI格式信号 | 台 | 2 |  |
| 2 | VGA/HDMI 信号转换器 | SUNTRON VGA-HDMI-TA20：将VGA格式信号转换成HDMI格式信号 | 台 | 2 |  |
| 3 | SDI/HDMI 信号转换器 | SUNTRON SDI-HDMI-TA11：将SDI格式信号转换成HDMI格式信号 | 台 | 6 |  |
| 4 | VGA矩阵 | SUNTRON VGA808-A：8进8出VGA矩阵，带音频同步/异步切换,高带宽250MHz（-3dB） | 台 | 1 |  |
| 5 | SDI全数字 高清矩阵 | SUNTRON 3G/SDI1616：3G高清SDI矩阵(包含音频)，16入16出，BNC接口，视频格式270Mbps SDI、1.485Gbps HD-SDI和2.97Gbps 3G-SDI。输入输出总距离达100米以上(布线线材75/5视频线)。波特率：9600。RS232控制接口。2U机箱。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 多媒体地插 | 定制：1个VGA,1个音频,1个电源、1个网络,1个话筒 | 只 | 6 |  |

5、中央控制系统（实现投影机开关控制，投影幕升降，灯光开关，电视信号开关及矩阵信号切换功能）：

| 序 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可编程中控主机 | SUNTRON AV3/IPAD： 32位高性能ARM处理器；前面板具各端口工作状态指示；前面板具IP地址复位键；前面板有1个红外学习端口；8路RS232/485/422用户可自定义；8路红外输出端口；8路数字IO接口；8路RELEY（弱电继电器）；2路带24VDC输出的SR-NET接口；1路以太网TCP/IP协议接口（RJ45）2M Bytes Flash和8M Bytes RAM(可扩张至32M) | 套 | 1 |  |
| 2 | 二次开发嵌入式驱动系统软件 | SUNTRON IP-Y10.0：内置苹果平板电脑的二次开发驱动系统软件 | 套 | 1 |  |
| 3 | 无线接收机 | TP-LINE：支持的标准和协议 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x/端口8个10/100M自适应RJ45端口（Auto MDI/MDIX）网络介质10Base-T：3类或3类以上UTP/100Base-TX：5类UTP 过滤和转发速率10Mbps：14880pps 100Mbps：148800pps/背板带 1.6GbpsMAC地址表1K | 台 | 1 |  |
| 4 | 红外发射棒 | SUNTRON ST-NMIR：配套红外棒 | 条 | 4 |  |
| 5 | 苹果平板电脑 | 苹果 ipad4（16GB/WiFi版）：屏幕尺寸：9.7英寸电容式触摸屏，多点式触/操作系统：iOS5.1/处理器：AppleA5X双核，1GHz/系统内存：1GB/存储容量：16GB/屏幕分辨率：2048x1536 | 台 | 1 |  |
| 6 | 可编程音量 控制器 | SUNTRON VOL-4C：★4路单声道/2路立体声独立音量调节控制;电源：外置电源24VDC网络供电 ;单路或多路音量调节;断电状态保存功能;控制方式：1、电脑软件. 2、RS-232/485协议 ;波特率与协议：9600,8n1 | 台 | 1 |  |
| 7 | 软件编程 | SUNTRON SU-2013版-YJB-08：根据现场环境要求编写控制程序，配合AV3M系列中控使用； | 套 | 1 |  |
| 8 | 电源控制器 | SUNTRON POWER-8B+：8路继电器模块,20A电流,停电自锁.8个面板单独开关键(具8个状态指示灯)和1个全开全关键;特有面板按键手动、遥控、中控、电脑软件四种控制方式 | 台 | 1 |  |

6、机柜及不间断电源系统，监视监听系统:

| 序 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜 | keydak ND6642:42U（600*600*2045）采用优质冷轧钢板制作，标配1块固定层板、线缆束线槽1对、两位顶部散热风扇1套、底座活动机架轮4个，M6钢螺丝（母）50套、多位输出万能电源插座1个 | 台 | 1 |  |
| 2 | 承托板 | 金盾机柜承托板 | 块 | 2 |  |
| 3 | 控制操作台 | 定制:宽200cm×深80cm×高75cm双健盘木纹色控制操作台 | 张 | 1 |  |
| 4 | 管理电脑 | 联想启天M4318:G2020/H61/2G DDRIII/500G/集成显卡/DVD光驱/集成声卡/集显千兆网卡/微版正版系统/抗菌防水键盘/光电鼠标/三年有限保修三年上门/19WLCD | 台 | 1 |  |
| 5 | 大华嵌入式 录像机 | DVR0404HD-S/工业级嵌入式微控制器/画面可设置396（22×18）个检测区域；可设置多级灵敏度，1-6档可调/双向语音对讲功能/手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像/支持硬盘、刻录机、U盘存储和备份/ 440mm * 460mm * 89 mm（2U高度）/ 6.5-7.5kg（不含硬盘） | 台 | 1 |  |
| 6 | 存储硬盘 | 希捷2TB | 只 | 1 |  |
| 7 | 有源监听音箱 | 三诺2.0 | 对 | 1 |  |
| 8 | 液晶监视器 （机房） | 飞利浦21.5寸液晶显示器 | 台 | 1 |  |
| 9 | UPS主机 | 易事特EA8615 在线式15KVA UPS | 台 | 1 |  |
| 10 | UPS蓄电池 | 12V120AH | 节 | 30 |  |
| 11 | 电池柜 | C-16L | 只 | 2 |  |
| 12 | 电池连接线 | 16平方特软线 | 套 | 1 |  |

7、电子显示系统：

| 序 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爱普生CB－G6650WU投影机 （主投影显示） | 产品类型：工程投影机/投影技术：3LCD/亮度：6000流明/对比度：5000：1/标准分辨率：1920X1200/屏幕比例：16：10/产品重量：9.7KG/显示芯片：0.76英寸含微透镜第八代无机级别液晶板/灯泡功率：380W E-TORL灯泡 | 台 | 2 |  |
| 2 | 投影幕 | 三叶100寸电动式灰幕，配遥控器，16：10（2.21米×1.38米,含4厘米黑边） | 幅 | 2 |  |
| 3 | LG 55LN549C 55”视频工程专用全高清LED液晶电视 | 分辨率:1920*1080(FHD），输入接口:AV/分量/RGB//HDMI/USB,工程控制接口RS232 | 台 | 2 |  |
| 4 | 投影机升降机 | 和力DX215-D加强型,底盘650*650mm,1.5米升降距离,可负重15KG | 台 | 2 |  |
| 5 | 投影机吊架 |  | 套 | 2 |  |
| 6 | 安装支架 | 液晶电视机安装支架 | 套 | 2 |  |

8、综合布线系统:

| 序 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | D-Link DGS-1008D:千兆口交换 | 只 | 1 |  |
| 2 | 单孔面板 |  | 只 | 8 |  |
| 3 | 超五类模块 |  | 只 | 8 |  |
| 4 | 电源线 | 4*10平方 | 米 | 70 |  |
| 5 |  | 1*6平方 | 米 | 100 |  |
| 6 |  | 3*4平方 | 米 | 200 |  |
| 7 |  | 3*2.5平方 | 米 | 500 |  |
| 8 | 音箱线 | 秋月圆GB 2*400 | 米 | 600 |  |
| 9 | VGA线 | 3C+9C | 米 | 400 |  |
| 10 | 视频线 | SYV-75-5 128编 | 米 | 600 |  |
| 11 | 音频线 | 华敏GB RVVP 2*0.3 | 米 | 600 |  |
| 12 | 四芯控制线 | AVVR-4*0.02 | 米 | 500 |  |
| 13 | 网线 | 宇洪超五类双绞线 | 米 | 500 |  |
| 14 | 线槽 | 联塑40×100 | 米 | 70 |  |
| 15 |  | 联塑15×25/15×39/30×60 | 米 | 600 |  |
| 16 | 线管 | 联塑6分 | 米 | 600 |  |
| 17 | 空气漏电开关 | 正泰63A 四极（带配电箱） | 套 | 1 |  |
| 18 |  | 正泰63A 双极（带配电箱） | 套 | 1 |  |
| 19 |  | 正泰30A 双极（带配电箱） | 套 | 4 |  |
| 20 | 辅材 | 接插配件、VGA头、卡龙头、音频头、视频头、电源头、水晶头、网络直通头、网络跳线、开关、插座、排插、线槽角件、线管角件、扎线、铁线、五金配件等（含七个设备系统辅材） | 批 | 1 |  |

9、环境改造：

| 序 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除原有主席地台装饰面层以及天花 | 含饰面层、基层人工清理费用 | 平方 | 33 |  |
| 2 | 主席台满铺 装饰地毯饰面 | 原木骨架主席台基层面铺装饰地毯：采用防火地毯胶基层，面铺装饰地毯饰面；（地毯要求：30%羊毛+70%涤纶；底胶：达到B1防火要求） | 平方 | 36 |  |
| 3 | 主席台 中金沙大理石收线口 | 中金沙大理石收口线安装；采用中金沙大理石材料，云石胶配玻璃胶黏贴方式； | 米 | 18 |  |
| 4 | 大理石 磨斜边、抛光处理 | 大理石斜边加工处理 | 米 | 32 |  |
| 5 | 大理石 凹槽制作，抛光处理 | 大理石凹槽加工处理 | 米 | 18 |  |
| 6 | 主席台柱体制作木饰面大理石装饰柱 （展开面积计算） | 原柱体采用12厘夹板基层，面贴3厘木饰面板索色油油漆，柱体铺贴雨林啡大理石装饰面，人工制作费用； | 平方 | 16 |  |
| 7 | 主席台主背景装饰面 | 墙体采用12厘夹板骨架，12厘+5厘夹板基层，面贴3厘木饰面板索色油油漆，装饰布艺软包人工制作费用； | 平方 | 20 |  |
| 8 | 天花修改制作装饰灯凹槽（含扇灰油白色乳胶漆 | 50轻钢龙骨骨架，双层6厘硅酸板基层，面扇灰油白色乳胶漆，人工制作费用；（部分采用夹板骨架） | 项 | 1 |  |
| 9 | 主席台灯带线路加装（含线路敷设、LED灯带安装） | 含电工保护管、电源线、底盒、开关、LED灯带等材料，人工安装费用； | 项 | 1 |  |
| 10 | 灯光改造 | 灯光线路及控制开关改造 | 项 | 1 |  |
| 11 | 灯光系统 | 三基色灯管 | 套 | 24 |  |
| 12 | 会议室安装窗帘消声导轨（铝合金导轨加厚型） | 窗帘导轨一条计算； | 米 | 36 |  |
| 13 | 会议室安装装饰窗帘（遮光、防紫外线、防火型窗帘布） | 遮光、防紫外线、防火型窗帘布，人工安装费用； | 米 | 90 |  |