广州市公共卫生综合大楼
多媒体会议室建设项目

招

标

文

件

招标方案目录

一 功能需求	3

1概述	3

2标准与规范	3

3建设原则	3

二 系统功能需求	4

2.1系统总体功能要求	4

三：会议室多媒体会议系统功能需求:	5

3.1．显示系统：	5

3.3 会议讨论视像跟踪发言签到投票表决系统功能需求：	10

3.4 中央控制系统及信号切换系统：	12

3.5会议室装修工程	16

3.5.1装修	16

3.5.2家具	17

四．项目本期的采购清单和参数要求	18

### 一 功能需求

### 1概述

建设多媒体会议系统的建设定义为以办公会议为主，兼顾与会议有关的报告、展示、培训、远程视频会议等功能，整个系统由大屏幕显示、多媒体音视频信号源、音响、切换和中央集成控制几大部分组成，选取具备先进功能的DVD和录像机以及实物和图文传送器，通过大屏幕投影机还原其图像，通过中央集成控制设备，控制室内所有影音设备、信号切换、灯光、屏幕升降、音量调节等等功能，大大简化复杂的操作和提高会议的工作效率，进一步提高贵单位的综合实力和队伍的整体素质。

本项目多媒体会议系统的总体设计应满足各项子系统既能单独工作，又能通过会务管理中心进行统一管理、控制、检测，多媒体会议系统均能够在单一会务管理平台上进行集中的查询会议室状态、会议排期、会议预定、会议通知的发送、重要设备控制监测、会议录播直播、会议环境（灯光、窗帘）的智能控制。系统管理功能和用户界面要清晰、简洁、友好、操控应简便、灵活、易学易用、便于高效管理和维护。

### 2标准与规范

- 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

- 《智能建筑设计规范》GB50045-95

- 《工业企业通讯设计规范》GBJ42-81

- 《工业企业通信接地设计规范》GBJ115-87

- 《厅堂扩声系统声学特性指标》GYJ25-86

- 《厅堂扩声特性测量法》GB/T4959-1995

- 《客观评价厅堂语言可懂度的RASTI法》GB/T14476-93

- 《30MHz-1GHz音频和视频信号电缆分配系统》GB6510-86

### 3建设原则

- 先进原则

采用的系统结构应该是先进的、开放的体系结构，和系统使用当中的科学性，整个系统能体现当今会议技术的发展水平。

- 实用性原则

能够最大限度的满足实际工作的要求，把满足用户的业务管理作为第一要素进行考虑，采用集中管理控制的模式，在满足功能需求的基础上操作方便、维护简单、管理简便。

- 可扩充性、可维护性原则

要为系统以后的升级预留空间，系统维护是整个系统生命周期中所占比例最大的，要充分考虑结构设计的合理、规范对系统的维护可以在很短时间内完成。

- 经济型原则

在保证系统先进、可靠和高性能价格比的前提下，通过优化设计达到最经济的目标。

### 二 系统功能需求

### 2.1系统总体功能要求

- 系统高度集成

我们将大屏幕现场与控制室作为一个整体考虑，形成一个高度集成的系统，通过中央控制系统令各子系统既相互独立又相互关联，并服从中央控制系统的统一管理。

- 高清图像信息

将各种视像会议信号、会议室的摄像机信号、电脑信号、DVD、网络、等图像、文字信息在大屏幕投影机上显示，使会场的每位客人都可以清楚地观看。

- 逼真语音效果

能够实现对语言、音乐、多媒体等音源的进行高质量的扩声，不同音响设备的配合使用满足不同场合的需求。如：开会、娱乐、投影、汇报等模式。

- 信号任意流动

各种信号源（来自远端的视像会议信号、会议室的摄像机信号、电脑信号、DVD信号等）可在每个系统显示终端上显示，通过中央控制系统的无线触摸屏可随意调用某个信号源图像到大屏幕或到任一显示终端上。换言之，信号可按用户需要流向各个显示终端，各个显示终端可以显示相同的信号，也可以各不相同，也可以部分相同。

- 设备的集中统一管理

通过中央控制系统的无线触摸屏实现设备的统一管理，包括设备的启动和关闭等原设备遥控器可实现的控制功能，电源控制器则可控制电动屏幕（电动地图）的升降和设备电源的供给、断开或设备的灯光开关、调光等。

- 环境灯光模式调用

通过中央控制系统的无线触摸屏可实现现场灯光的集中控制和环境灯光模式调用等功能。

我们可将用户在不同场合的灯光模式记录下来（如会议场境模式、投影场境模式、报告场境模式、会间体息场境等），编入程序，需要时只需轻触触摸屏，即可轻松调用，当调用这些模式时，系统将自动完成一连串动作。

### 三：会议室多媒体会议系统功能需求:

### 3.1．显示系统：

本项目显示由电子显示系统+桌面显示系统组成，具体如下：

A. 电子显示系统：

采用一台7000流明，3LCD工程专用投影机搭配一套150寸管状电机的电动投影幕

投影机安装采用一台可伸缩调整的电动吊架设备；

B. 桌面显示系统：

采用20台电脑一体机作为桌面显示系统的主显示设备，同时能实现在台电脑的独立操作，通过矩阵切换系统可实现桌面视频图像显示，通过图像切换控制设备，可选择桌面液晶显示画面与投影图像画面同步或不同画面同时显示，为与会者提供多元化的图像显示服务。

桌面显示终端通过嵌入式桌面控制控制机构，实现小角度反转，控制显示终端的升降、仰视位置，可根据与会者的实际视觉高度进行适应性的控制调整。

单席位可独立进行17寸桌面电脑一体机交流，实现多功能桌面终端使用。

平板升降可通过中央控制系统统一控制升降。

配置2台16进8出VGA矩阵，配合桌面图像显示系统。

C. 主要设备参数:

1，投影机技术参数：

产品类型：工程投影机

投影技术：3LCD

亮度：7000流明

对比度：2500:1

标准分辨率：XGA（1024*768）

屏幕比例：4:3

投影尺寸：40-600英寸

灯泡寿命：正常模式：6000小时

整机功率：460W，待机功耗：正

产品重量：20kg

投影距离：1.02-15.24m

光源类型：超高压汞灯

显示芯片：3×0.99英寸，Brigh

最高分辨率：1920×1200

灯泡功率：330W

变焦方式：手动变焦

2，投影机电动吊架：

进口阻尼刹车电机，可调行程265-1500mm,负重：25KG,外形尺寸:400X360X265(mm)，标准装饰板50*50mm

3，一体机升降器:

可仰角60度设计，适合一体机电脑、触摸屏电脑；

·同步传动方式，电动升降、稳定自如；

·最新一款卷带式设计，无噪音，无污染；

·自动门开启可靠；

·手动控制、无线遥控、集中控制并支持RS232和RS485；

·安装、操作简单；

·面板有优质不锈钢面、砂纹黑、铝合金拉丝黑，铝合金拉丝白面板；

·交流电220V，50HZ；

4，电脑一体机：

操作系统

Windows 7 家庭普通版

主板芯片组

AMD 760G联想 启天A3000(AII 260/2G/320G) 处理器

CPU型号 AMD 速龙II X2 260u

CPU主频 1.8GHz

CPU描述 双核心/双线程二级缓存 2MB

联想 启天A3000(AII 260/2G/320G) 存储设备

内存容量 2GB

内存类型 DDR3 1066

硬盘容量 320GB硬盘类型 SATA

联想 启天A3000(AII 260/2G/320G) 显示器

屏幕尺寸 17英寸

分辨率 1280×1024

2.2.2 音响扩音系统：

多媒体会议室面积为132平方米。

根据声压级计算公式SPL(最大声压级)=Pe（灵敏度）+10Log Pw（声功率级）-20Log r（距离衰减），以及声场叠加原理-两个相同音源互相叠加，声压级提高3dB。因此，由设计标准最大声压级≥103dB以及场地长度数据来计算得出所选的音箱声压级大小应≥103dB。具体需求如下：

- 由专业音响组成扩音系统，可实现会议，报告，远程视频会议功能音响效果；

- 采用8只天花喇叭作为会议主扩音，采用2台专业级功放推动；调音方面采用1台12路输，2编组调音台；周边处理设备配置8入8出数字音频管理系统，采用业界最为先进的数字处理器，通过数字化扩声处理，以往模拟系统的所有均衡、压限、反馈抑制、效果器等多台设备，均集中到一台处理器中实现；

为满足非常多样的音源类型在厅常内能够播放，配置先锋DVD 1台；

C.设备参数需求:

1.数字媒体矩阵: ★不少8路输入输出要求

产品特性

4、8、12路平衡式话筒/线路输入，采用裸线接口端子。

4、8、12路平衡式输出，采用裸线接口端子。

★24位模拟/数字和数字/模拟转换，高达96kHZ取样率

内置反馈消除算法算法

自带摄像跟踪功能

★以太网接口用于软件设置/控制。

串行接口用于第三方RS-232远程控制

有遥控串行功能的RS-485接口

GPIO可编程控制接口

支持SNMP/SMTP远程管理

★支持场景预设功能

软件运行环境：WindowsNT4.0/2000/XP/Windows7。

两路电话直接耦合接口

技术指标

输入源：输入方式可切换平衡话筒或线路，采用凤凰插接口。

幻象供电：DC 48V

频率响应：20~20kHz，±0.06

动★态范围：103dB  THD<1% @ 1kHz

总谐波失真：-85dB  THD<0.0056% @ 1kHz，+4dBu

通道隔离度：80dB

本底噪声：-80dBA

输入增益可调范围：-35~25dB（-20dB Pad),-15~45dB

信躁比：103.7dB

CMRR(共模抑制比）：85dB@20dBu ,1kHz；81dB@4dBu，1kHz

延时器：时间0ms~2000ms 距离0m~680m

输出阀电平-72.0dB~0.0dB，±12dB

接口：凤凰插口标称输入电平：±4dBu线路电平，20dB动态余量。

最大输出电平：+24dBu

输入阻抗：>10kΩ平衡

输出阻抗：<600Ω平衡

交流电源：100V~230V AC,50Hz/60Hz

工作温度：0℃至40℃

外包装尺寸（mm）：545*365*145

重量：5KG

说明：±表示每次调节的最小变化值。

2.电源时序控制器：

输入电压:220VAC±15%

8路大功率电源输出，单路最大输出10A，总输入电流容量45A

1只电源指示灯，8只继电器吸合指示灯

按下触发开关，从第1路起按顺序供电给8路电源，再次按下触发开关，则从第8路起反顺序关闭8路电源

★通过RJ45级联接口，可将最多99台设备级联，级联状态下仍可一键控制时序动作（第一台设备的开关控制全部级联设备）

时序间隔时间可调：通过拨码开关，可依需设定0.5秒至3.5秒（每次增加0.5秒）的间隔吸合时间

★特有中控系统触发接口，通过拨位开关，可选择手动或由中控系统触发动作，进一步简化操作

采用19英寸标准机箱，支持机柜安装方式

★本产品主要应用于需要按顺序供电，且需要反顺序关电的音响系统，以防止误操作损坏音箱；对于设备众多的系统，使用本产品可一键开关多台设备的电源，化繁为简；

3，两编组调音台：

8路单声，2路立体声,2编组，3辅助，24比特DSP效果器,中频扫描+3段均衡,48V幻像,哑音开关,可放进19"机柜

4，专业功放：

额定功率:2*300W/8欧，2*450W/4欧,桥接700W/8欧；输入阻抗：平衡20K，不平衡10K;灵敏度：0.775V,1V,1.5V;频率响应:20HZ-20KHZ(±0.3dB);信噪比:≥105dB(A计权）,互调失真:≤0.5%;总谐波失真:≤0.02%,1/10额定功率;输入增益三段可调;动态压缩;可在立体声、桥接、并接模式之间切换;安全无噪声的接地系统;开机延时保护、输出直流保护、输出短路保护、过温度保护电路。

### 3.3 会议讨论视像跟踪发言签到投票表决系统功能需求：

A：本系统可与同样配备相关系统的远方会场召开远程视频会议，本系统具体会议讨论发言实现智能会议一体化，提供以后扩展空间。★特别采用视像跟踪型会议讨论一体化会议系统，此系统因具有先进的麦克风与摄像机的智能联动跟踪功能，当接入两台以上的高速球时，可同时输出视像跟踪信号（对准发言者）和会场场景信号（内置4X2视频矩阵），故特别适合与远程视频会议终端无缝对接使用，当两方召开远程视频会议时，可选择将当前发言者发言时的面部特写图像（和声音）或会场场景信号（和声音）通过网络传送到远方分会场，使双方虽各处一方却真正实现面对面零距离面对面会谈。

B：主席台上设置一套专业的视频跟踪会议发言系统，在主席位上1席位，其它席位11个发言席位，连接方式采用手拉手连接；则共21个发言单元由1主席加20代表组成，满足每个位置的人员发言及视频跟踪功能，能让与会者更方便更清楚地看到听到发言者的表情和声音，满足本地视频会议和开远程视频会议需求；

C：所有话筒采用嵌入式安装，要求整体美观大方；

D：设备参数需求：

会议中央主控一体机：

1．★系统内置软件，可以完全脱离电脑使用，节省用户投资提高会议效率；

2．高保真信号处理单元，进口原装咪头，声音还原保真度高。

3．内建电源供应器，可提供80组发言单元设备，外部增加电源扩展器即可推动200组以上的发言单元设备。

4．★具有两路RS232串口通讯功能，可通过中央控制器及上位机软件对本会议主机进行控制管理。

5．具有音频录音线路输出口。

6．具有平衡OUTPUT接口，方便接驳各种效果器。

7．具有128*64点阵汉字液晶显示屏，便于调节与观察各种参数、状态。

8 .★内置视频中央处理单元，通过RS-485或RS-232总线可控制四路摄像头。

9．主机面板按键可调控摄像头。

10、★具有射频遥控功能，通过遥控器可调整摄像头，方便用户操作。

11、代表机单元地址自动设定，方便用户增加、修改、更换代表机单元。

12、★独有一键锁定摄像头功能。

13、★内置4选2视频切换矩阵。

主机参数

2109MA主机参数

■电源： AC 198V-242V 50Hz ■输出功率： 170W ■静态功耗： 10W ■输出电压： DC20V ■音频输入口 ： 8PIN DIN*3 ■录音音频输出口： 莲花头*2 ■信噪比： >60dB ■录音输出阻抗： 47Ω ■音频输出口阻抗： 120Ω（不平衡方式） ■输出方式： 平衡 ■音频频响： 60–16,000 Hz ■灵敏度： -47dB ■驱动麦克风数量：80增加电源扩展器可带200组以上 ■颜色： 黑色 ■RF有效距离：在空旷环境下接收距离可达50米 ■外形尺寸（mm）: 长485*宽260*高98 ■安装 : 适用19英寸标准机架 2U ■重量： 7.8kg

b.会议嵌入式讨论话筒：

任何模式下话筒均可随意开启(不受限);中断代表机强插话功能:按住主席机上的红色按键,可暂时关闭全部代表机并插话,松开红色键则恢复之前状态; 智能视像跟踪功能：当麦克风开启时，摄像机跟踪最后发言者，当麦克风关闭时，摄像机跟踪上一发言者，当全部麦克风关闭时,摄像机跟踪预设场景,当预置位偏离发言者时可摇控迅速纠正,可摇控一键关闭联动跟踪功能(锁定目标摄像)并在需要时一键恢复;话筒的开关受会议模式的控制;受配合同厂家之参量均衡抑啸器使用,麦克风的拾音距离可达450-500mm而不会引起啸叫；进口咪芯,可插拨咪管;可由中控系统开关麦克风;全铝豪华拉丝面板;可由中控系统开关麦克风.

麦克风单元参数

■电压： 20V DC（由主机提供） ■最大消耗功率：1W ■连接插头： 8P-DIN ■麦克风类型: 松下电容麦克风 ■指向特性： 心形单向 ■串扰衰减： >80dB ■最大SPL： 105dB ■失真： <0.1% ■灵敏度： –47±4dB ■频率响应： 100–16,000 Hz ■信噪比： >60dB ■等效噪声： 20dB SPL ■颜色: 黑色/银色 ■重量: 1.1kg

### 3.4 中央控制系统及信号切换系统：

选用目前市场上最流行的可编程控制央集中控制系统套装，通过9.7寸WIFI平板电脑集中控制主要设备设备，化繁为简，提高会议效率，集中控制功能。包括：

A、信号路由切换控制及显示终端的信号源选择：信号源均可切换到任一终端（投影机或等离子），任一终端也可选择任一信号源进行显示，任一终端在同一时间里的显示信号可以是相同的，也可以是部分相同，或各不相同。

信号源包括通过多功能地插座接入的电脑信号、DVD信号、高速摄像机信号（视像跟踪和场景信号。

B、设备动作控制：电动投影屏幕升降，投影机开关（包括延时关机以保护投影机灯泡），DVD等红外摇控设备动作，高速摄像机信号动作;配备不少于两套开合式电动窗帘,实现IPAD自动控制同时也可以手动开合窗帘;

C、系统电源时序开和关一键完成，方便宜非专业人士操作系统，同时有效保护音响系统。

D、灯光开关控制及模式定制和调用：灯光的开和关均可通过苹果The new iPad  9.7″WIFI系列真彩色触摸屏进行。

E、 DVD音量调节：配备可编程音量控制器，实现通过触摸屏就可以自由地控制会议室扩音音量大小，实现操作更人性化，更简洁；

F．在信号切换方面：

结合显示系统的数量及信号要求，要求设计信号输入矩阵，输入线路不少于16通道；配置一台RGB矩阵，输入线路不少于16路，输出线路不少于8路，要求矩阵带音频同步切换功能，配置一台AV矩阵，输入输出线路不少于8路。信号输入接口方面要求设计6个桌面带一键切换功能的插座，方便操作使用；

G、主要设备参数需求：

1. 可编程中控主机:

针对IOS系统开发的一款可编程中控系统主机，集成了多种串行通信端口（包括RS-232/RS-422/RS-485）、数字I/O、弱电继电器输出、红外及网络等常见、常用接口，能满足指挥控制中心、AV管理中心、调度中心、大型多媒体会议厅、多媒体教室、报告厅、培训室、高级酒店别墅、智能家居等场合的应用需要。配套简单易用的图形编程软件，包含各种逻辑功能，让用户自由组合、编排，以随心所欲地实现各种场合的应用功能，从而呈现给用户一个完整、可靠、方便实用、个性化、经济性的整体解决方案。

1、产品特性：

32位高性能ARM处理器；

2M Bytes Flash和8M Bytes RAM（可扩张至32M）；

用户自定义串行（RS-232/RS-485/RS-422）端口设置，通信参数可设定范围广；

功能强大的图形化编程环境；

可运行多种逻辑组合的指令；

具系统复位按钮；

与苹果公司的任意款iPad平板电脑配套使用。

2、功能配置：

3路带24VDC输出的SR-NET接口（凤凰公接口），用于与其它周边设备通信（如音量控制器、电源控制器等）；

1个红外学习端口（前面板），配合系统应用软件使用；

8路RS232/RS422/RS485端口，可用于输入输出串行数据（DB9公接口）；

8路红外输出端口，对红外遥控设备进行控制（凤凰公接口）；

8路数字I/O接口，可设为In或Out使用，接收外界TTL电平信号或输出TTL电平（凤凰公接口）；

8路弱电继电器输出（带隔离，抗干扰性强，凤凰公接口）；

1路TCP/IP 10M/100M以太网接口（RJ45接口）；

1路mini USB接口，用于设定本机网络参数或本地程序上传。

3、产品规格：

标准2U国际标准铝质材料机箱，适用于标准机柜的安装；

内置100~240VAC宽电压自适应电源。

2. 可编程电源控制器

功能特点和技术指标

功能特点和技术指标。

采用全金属外壳，六面连续屏蔽。

8路强电或弱电控制，每路最大电流20A。

★可编程定义各种逻辑开关动作模式（互锁、时序开关、同步动作等）。

★采用RS232或RS485级连方式，内部编码开关寻址，可级连到16台设备。

★特有停电再来电时，内部开关处于关闭状态的功能，防止再来电时人不在而造成浪费和安全隐患。来电后，通过中控或电脑软件仍可随时调用已存储的各种模式。

8个面板单独开关键。

每路开、关状态指示灯（共8个）。

★特有面板按键手动、中控、电脑软件三种控制方式。

带有供电指示及继电器吸合指示灯，方便设备检修。

输入电压：220VAC±15%。

本产品应用于投影机/电视机电源开关、电动屏幕/电动投影机吊架/液晶显示器升降器等的升降、窗帘开合、灯光开关等。

3．主要设备参数要求：

1，AV矩阵

◆8进8出AV矩阵，高带宽150MHz,RCA接口立体声；

本AV智能矩阵切换器是专门为视、音频信号的切换而设计的信号路由设备，

用于将各路视、音频信号输出到通道中的任一通道上。

主要应用于广播电视、远程教育、多媒体教室、多媒体会议室、多屏幕拼接

系统、控制中心等项目工程中。

◆ 支持复合视频、HDTV，可兼容平衡/不平衡立体声音频信号；支持NTSC3.58，

NTSC4.43，PAL,SECAM等视频制式；

◆ 视音频同步或分离切换功能；

◆ 采用增益补偿和同步信号校正技术，确保更快切换速度和无闪烁的图像质量；

◆ 具有断电状态记忆保护；

◆ LCD液晶显示屏实时监视工作状态；

◆ 具备RS232通讯接口，可以方便与电脑、遥控系统或中控系统配合使用。

◆ 满载带宽：150MHz（-3dB）

◆ 10个可预设的功能键；

◆ 支持机柜安装；

2．RGB矩阵：

◆16进8出RGB矩阵，高带宽425MHz（-3dB）；

◆ 采用增益补偿和同步信号校正技术，确保更快切换速度和无闪烁的图像质量

◆ 具有断电状态记忆保护功能

◆ 具备RS232通讯接口，可以方便与电脑、遥控系统或中控系统配合使用

◆ LCD液晶显示屏实时监视工作状态

◆ 支持复合视频，S-video，分量视频、HDTV，RGBHV，RGBS， RGsB， RsGsBs等信号

◆ 带A的型号具平衡/不平衡立体声音频输入/输出接口

◆ 满载带宽：425MHz（-3dB）

◆ 10个可预设的功能键

◆ 支持机柜安装

◆ 宽电压电源范围：110V-240V交流电

3.VGA矩阵
◆16进8出VGA矩阵，高带宽250MHz（-3dB）；

◆采用增益补偿和同步信号校正技术，确保更快切换速度和无闪烁的图像质量

◆ 具有断电状态记忆保护功能

◆★ 具备RS232通讯接口，可以方便与电脑、遥控系统或中控系统配合使用

◆ LCD液晶显示屏实时监视工作状态

◆ 支持VGA~UXGA信号

◆ 带A的型号具平衡/不平衡立体声音频输入/输出接口

◆ ★满载带宽：250MHz（-3dB）

◆ 10个可预设的功能键

◆ 支持机柜安装

◆ 宽电压电源范围：110V-240V交流电

c.豪华型隐藏式多媒体插座含快捷切换键

用户功能要求：

在会议桌/主席桌上安装多个隐藏式多模块插座，每个座位可接入笔记本信号，不必中控系统，可将此笔记本信号一键切出给投影机或等离子。

技术指标：

◆ ★接口模块：1个电源接口，1个VGA、1个VGA音频、1个USB（或其他）、1个RJ45；

◆ ★信号快捷切换键1个

功能特点描述：

◆★ 不必中控系统，使用者直接按下SMT-1B上的快捷切换键可一键将其座位上当前接入的VGA信号切出给投影机或等离子。

◆  配合VGA 0801/1601/3201等矩阵使用。

◆ 全铝拉丝豪华面板。

### 3.5会议室装修工程

### 3.5.1装修

会议室装修采用普通办公装修，以简明、轻快风格进行行政装饰。

墙身：采用刷ICI 乳胶漆的方式；

地面：采用800mm*800mm 抛光瓷砖进行铺设；

天花：采用600mm*600mm微孔天花吊装；

电气：按行政标准进行电源配置；

### 3.5.2家具

多媒体会议室配置20人椭圆型会议桌1张、8人长条型会议桌2张、2人长条型会议桌1张及设备机柜1台、会议椅38张。

其中，会议桌与会议椅在会议室中放置，机柜在音控室放置。

家具摆放图如下：

本系统总体设计要考虑系统高度智能化，集中多个应用子系统于一体，实现统一管理方式，使操作更简单，使用更灵活；系统具本一定的超前性，可以满足在新时期发展下，不容易过时，紧跟时代发展潮流。

### 四．项目本期的采购清单和参数要求

| 132平方配置清单及报价-（14.72米*9米) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术指标/性能描述 | 单位 | 数量 | 建议品牌 |
| 1、电子显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影机（工程机） | 产品类型：工程投影机 投影技术：3LCD 亮度：7000流明 对比度：2500:1 标准分辨率：XGA（1024*768） 屏幕比例：4:3 投影尺寸：40-600英寸 灯泡寿命：正常模式：6000小时 整机功率：460W，待机功耗：正 产品重量：20kg 投影距离：1.02-15.24m 光源类型：超高压汞灯 显示芯片：3×0.99英寸，Brigh 最高分辨率：1920×1200 灯泡功率：330W 变焦方式：手动变焦 | 台 | 1 | 松下、SONY、爱普生、日立 |
| 2 | 电动投影幕 | 管状电机,豪华型；比例： 4:3幕布类型：电动幕幕布 材质：白塑对角线：150英寸增益：3.0倍，投影显示面积：2350*1760 | 幅 | 1 | 红叶、白雪、SUNTRON |
| 3 | 投影机剪式电动吊架 | 进口阻尼刹车电机，可调行程265-1500mm,负重：25KG,外形尺寸:400X360X265(mm)，标准装饰板50*50mm | 套 | 1 | SUNTRON、力美、长青树 |
| 2、扩声系统(会议/报告/培训/演讲音响效果) |  |  |  |  |  |
| 1 | 两编组调音台 | 8路单声，2路立体声,2编组，3辅助，24比特DSP效果器,中频扫描+3段均衡,48V幻像,哑音开关,可放进19"机柜 | 台 | 1 | YAMAHA、SUNTRON、声艺 |
| 2 | 数字媒体矩阵（8入8出) | 8进8出专业音频处理系统，内置反馈消除算法，支持场景预设功能，支持中控系统控制（RS232），远程网络控制，有RS-485控制接口（控制摄像快球） | 台 | 1 | VCOMTEK 、JBL、TOA |
| 3 | 吸顶喇叭（白色） | 额定功率40W/8欧，峰值功率80W/8欧，频率响应60Hz-20KHz，内直径203.5mm,外直径239.5mm，安装高度66.5mm | 只 | 8 | VCOMTEK 、JBL、TOA |
| 4 | 专业功放(2U) | 额定功率:2*300W/8欧，2*450W/4欧,桥接700W/8欧；输入阻抗：平衡20K，不平衡10K;灵敏度：0.775V,1V,1.5V;频率响应:20HZ-20KHZ(±0.3dB);信噪比:≥105dB(A计权）,互调失真:≤0.5%;总谐波失真:≤0.02%,1/10额定功率;输入增益三段可调;动态压缩;可在立体声、桥接、并接模式之间切换;安全无噪声的接地系统;开机延时保护、输出直流保护、输出短路保护、过温度保护电路。 | 台 | 2 | TOA、JBL、SUNTRON |
| 5 | 监听耳机 |  | 套 | 1 | 森海、AKG、铁三角 |
| 6 | 电源时序器 | 8路大功率电源输出,单路最大输出10A,总输入电流容量45A;电源及继电器吸合指示灯,可无限级级联,单台及级联状态下均可一键控制时序动作,吸合间隔时间可调;可选通电即启或手动功能 | 台 | 1 | SUNTRON、Soundstandar、TOA |
| 7 | 高清DVD机 | 产品类别：DVD播放机 视频特性：播放媒介: BD 视频，B 音频特性：播放媒介: CD, CD-R/R 画面浏览：画面比/宽高比: 21:9 输出端口：背面连接: HDMI输出， 产品功耗：18，待机功耗: 0.3W 产品附件：随附的附件： | 台 | 1 | 飞利浦、先锋、SONY |
| 3、数字会议系统（暂按共21个发言席位-可按需增减) |  |  |  |  |  |
| 1 | 视像跟踪型会议讨论/表决一体化主控机 | 支持讨论、表决、视像跟踪，内置4X2视频智能切换矩阵,可接入最多4路摄像机（均支持对发言者进行联动摄像）,可通过智能摇控器、主机面板、控制软件三种方式对摄像机进行全方位控制,可摇控一键关闭视像跟踪功能也能一键恢复。当接入2路或以上的摄像机时，同时输出视像跟踪信号（对准发言者）和会场场景信号。多种会议模式:自由发言、限制(1-20席)、先入先出(1-20席)、申请发言、主席专有、主席提示音、自动关机等；含接收天线。 | 台 | 1 | CREATOR、DIS、博世、SUNTRON |
| 2 | 嵌入式视像型讨论表决主席机 | 任何模式下话筒均可随意开启(不受限);中断代表机强插话功能:按住主席机上的红色按键,可暂时关闭全部代表机并插话,松开红色键则恢复之前状态。 | 台 | 1 | CREATOR、DIS、博世、SUNTRON |
| 3 | 嵌入式视像型讨论表决代表机 | 按键报到;三键表决;智能视像跟踪功能：当麦克风开启时，摄像机跟踪最后发言者，当麦克风关闭时，摄像机跟踪上一发言者，当麦克风全部关闭时,摄像机跟踪预设场景,当预置位偏离发言者时可摇控迅速纠正,可摇控一键关闭联动跟踪功能(锁定目标摄像)并在需要时一键恢复;通过控制软件可以打开或关闭任意麦克风;话筒的开关受会议模式的控制;进口咪芯,可插拨咪管;配合同厂家之参量均衡抑啸器使用,麦克风的拾音距离可达450-500mm而不会引起啸叫； | 台 | 20 | CREATOR、DIS、博世、SUNTRON |
| 4 | 会议系统延长线 | 15米标准延长线(8芯)，每20个单元用1条 | 条 | 2 | CREATOR、DIS、博世、SUNTRON |
| 4:中央控制系统及智能信号切换系统：实现投影机开关机控制，投影幕升降，灯光开关，电视信号开关，及矩阵信号切换功能 |  |  |  |  |  |
| 1 | 可编程中控主机 | ★32位高性能ARM处理器；★前面板具各端口工作状态指示；★前面板具IP地址复位键★前面板有1个红外学习端口；★8路RS232/485/422用户可自定义；★8路红外输出端口；★8路数字IO接口；★8路RELEY（弱电继电器）；★2路带24VDC输出的SR-NET接口；★1路以太网TCP/IP协议接口（RJ45）★2M Bytes Flash和8M Bytes RAM(可扩张至32M） | 套 | 1 | CREATOR、VITY、SUNTRON |
| 3 | 无线接收机 | 支持的标准和协议 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 端口8个10/100M自适应RJ45端口（Auto MDI/MDIX） 网络介质 10Base-T：3类或3类以上UTP 100Base-TX：5类UTP 过滤和转发速率10Mbps：14880pps 100Mbps：148800pps 背板带 1.6GbpsMAC地址表1K | 台 | 1 | 思科、D-LINE、华为 |
| 4 | 红外发射棒 | 配套红外棒 | 条 | 4 | CREATOR、VITY、SUNTRON |
| 5 | WIFI真彩触摸屏 | ★9.7″（16：9宽屏）真彩色液晶WIFI触摸屏★分辨率800×480★内存4GB★操作系统：andriod2.2★电池： 3400mAh/3.7V，待机约3天 | 台 | 1 | CREATOR、VITY、SUNTRON |
| 6 | 软件编程 | 根据现场环境要求编写控制程序，配合AV3M系列中控使用； | 套 | 1 | CREATOR、VITY、SUNTRON |
| 7 | 电源控制器 | 8路继电器模块,20A电流,停电自锁.8个面板单独开关键(具8个状态指示灯)和1个全开全关键;特有面板按键手动、遥控、中控、电脑软件四种控制方式 | 台 | 1 | CREATOR、VITY、SUNTRON |
| 8 | 智能型豪华隐藏式桌面插 | 适用于安装多个智能切换插座且座位无电脑主机的场合。★全铝豪华型拉丝面板，空气阻尼。★1个VGA、1个VGA音频、2个RJ45、1个电源插座。★信号快捷切换键1个，不必中控系统可一键将接入的VGA信号切出给投影机等显示终端（配合VGA矩阵使用）。 | 台 | 6 | SUNTRON、长青树、力美 |
| 9 | AV矩阵 | 8进8出AV矩阵，高带宽150MHz,RCA接口立体声； 本AV智能矩阵切换器是专门为视、音频信号的切换而设计的信号路由设备， 用于将各路视、音频信号输出到通道中的任一通道上。 主要应用于广播电视、远程教育、多媒体教室、多媒体会议室、多屏幕拼接 系统、控制中心等项目工程中。 ◆ 支持复合视频、HDTV，可兼容平衡/不平衡立体声音频信号；支持NTSC3.58， NTSC4.43，PAL,SECAM等视频制式； ◆ 视音频同步或分离切换功能； ◆ 采用增益补偿和同步信号校正技术，确保更快切换速度和无闪烁的图像质量； ◆ 具有断电状态记忆保护； ◆ LCD液晶显示屏实时监视工作状态； ◆ 具备RS232通讯接口，可以方便与电脑、遥控系统或中控系统配合使用。 ◆ 满载带宽：150MHz（-3dB） ◆ 10个可预设的功能键； ◆ 支持机柜安装； | 套 | 1 | ITAV、CREATOR、SUNTRON |
| 10 | RGB矩阵 | 16进8出RGB矩阵，高带宽425MHz（-3dB）；◆ 采用增益补偿和同步信号校正技术，确保更快切换速度和无闪烁的图像质量 ◆ 具有断电状态记忆保护功能 ◆ 具备RS232通讯接口，可以方便与电脑、遥控系统或中控系统配合使用 ◆ LCD液晶显示屏实时监视工作状态 ◆ 支持复合视频，S-video，分量视频、HDTV，RGBHV，RGBS， RGsB， RsGsBs等信号 ◆ 带A的型号具平衡/不平衡立体声音频输入/输出接口 ◆ 满载带宽：425MHz（-3dB） ◆ 10个可预设的功能键 ◆ 支持机柜安装 ◆ 宽电压电源范围：110V-240V交流电 | 台 | 1 |  |
| 5、桌面显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电脑一体机 | 操作系统 Windows 7 家庭普通版 主板芯片组 AMD 760G联想 启天A3000(AII 260/2G/320G) 处理器 CPU型号 AMD 速龙II X2 260u CPU主频 1.8GHz CPU描述 双核心/双线程二级缓存 2MB 联想 启天A3000(AII 260/2G/320G) 存储设备 内存容量 2GB 内存类型 DDR3 1066 硬盘容量 320GB硬盘类型 SATA 联想 启天A3000(AII 260/2G/320G) 显示器 屏幕尺寸 17英寸 分辨率 1280×1024 屏幕比例16:9 | 台 | 20 | 联想、HP、华硕 |
| 2 | 显示终端桌面控制器 | 可仰角60度设计，适合一体机电脑、触摸屏电脑； ·同步传动方式，电动升降、稳定自如； ·最新一款卷带式设计，无噪音，无污染； ·自动门开启可靠； ·手动控制、无线遥控、集中控制并支持RS232和RS485； ·安装、操作简单； ·面板有优质不锈钢面、砂纹黑、铝合金拉丝黑，铝合金拉丝白面板； ·交流电220V，50HZ； | 台 | 20 | SUNTRON 、力美、长青树 |
| 3 | VGA矩阵 | 16进8出VGA矩阵，高带宽250MHz（-3dB）；采用增益补偿和同步信号校正技术，确保更快切换速度和无闪烁的图像质量 ◆ 具有断电状态记忆保护功能 ◆★ 具备RS232通讯接口，可以方便与电脑、遥控系统或中控系统配合使用 ◆ LCD液晶显示屏实时监视工作状态 ◆ 支持VGA~UXGA信号 ◆ 带A的型号具平衡/不平衡立体声音频输入/输出接口 ◆ ★满载带宽：250MHz（-3dB） ◆ 10个可预设的功能键 ◆ 支持机柜安装 ◆ 宽电压电源范围：110V-240V交流电 | 台 | 2 | ITAV、CREATOR、SUNTRON |
| 4 | 线缆 | 国产 | 批 | 1 |  |
| 6、会议室装修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙身 | 1、乳胶漆 ICI | 项 | 1 | 立邦、五羊、樱花 |
| 2 | 地面 | 1、800mm*800mm 2、优质抛光砖 | 项 | 1 | 国产 |
| 3 | 天花 | 1、600mm*600mm 2、微孔天花标配 | 项 | 1 | 欧柏、至高、欧陆 |
| 4 | 电气 | 1、23位坐席 | 项 | 1 | 国产 |
| 5 | 椭圆型会议桌 | 2、定制 | 套 | 1 |  |
| 6 | 长条型会议桌 | 1、8位坐席 2、定制 | 套 | 1 | 国产 |
| 7 | 长条型会议桌 | 1、6位坐席，2、定制 | 套 | 1 | 国产 |
| 8 | 长条型会议桌 | 1、2位坐席，2、定制 | 套 | 2 | 国产 |
| 9 | 会议椅 | 定制 | 套 | 38 | 国产 |
| 10 | 安装机柜 | 1、 落地式机柜，2、 600mm×800mm 42U | 台 | 1 | 金盾、威图、APC |